附件一

桃園市建築基地開發透水、保水或滯洪設施最小滯洪量計算表

本表依據「建築物設置透水保水或滯洪設施適用範圍及容量標準」第七條及

桃園市建築基地開發排入雨水下水道逕流量標準第六條訂定

一、基地開發基本資料 開發行為：□新建 □改建 □其他________________ 基地位置： 區 段 小段 地號等 筆 基地面積A1(m2)= ________________

二、最小滯洪量Vmin(m3) Vmin(m3)=0.051 ×A1=________________

| 三、各類型設施量體計算(詳細圖說及計算式請另列附件) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.透保水設施 (各類透保水設施量體計算如後附表一) |  |  |  |  |  |  |
| ΣV1 =_______ ________ |  |  |  |  |  |  |
| 2.滯洪設施 |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  | 滯洪面積 |  | 滯洪水深 | 量體 | 說明 |
| 2.1建築體外部滯洪 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2建築體內部滯洪 |  |  |  |  |  |  |
| ΣV2 =________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他型式 | (自行提出並附相關資料) |  |  |  |  |  |
| 型式 | 滯洪面積 |  | 滯洪水深 |  | 量體 | 說明 |
| ΣV3=_________________ |  |  |  |  |  |  |
| 四、計畫滯洪量 ΣVc=ΣV1 +ΣV2+ΣV3= ________________ |  |  |  |  |  |  |

五、滯洪量及格標準檢討 (1)計畫滯洪量：ΣVc= m3 (2)最小滯洪量：Vmin= m3 (3)判斷式：ΣVc≧Vmin 合格 ΣVc＜Vmin 不合格

| 附表一 透保水設施量體計算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鑽探報告 土壤分類 |  | 土壤滲透係數 k= m/s 最終入滲率 f= m/s |  |  |
| 型式 | 公式 | 計算式 | 量體 | 說明 |
| 1.1綠地、被覆地、草溝 | A·f·t |  |  | A：綠地、被覆地、草溝面積（m2），草溝面積可算入草溝立體周邊面積。 |
| 1.2透水鋪面 | 0.5·A·f·t +0.05·h·A (連鎖磚型) 0.5·A·f·t+0.3·h·A+ (通氣管結構型) |  |  | A：透水鋪面面積（m2） h：透水鋪面基層厚度（m）≦0.25 （若基層為混凝土等不透水面積，則f=0） |
| 1.3花園土壤 | MIN ( A·f·t ,0.42·V ) |  |  | A：人工地盤花園土壤面積（m2）、 V：花園土壤體積（m3），最多計入深度1m以內土壤。 |
| 1.4滯洪滲透空地或景觀滯洪滲透水池 | A·f·t + V |  |  | A：滯洪滲透空地面積或景觀滯洪滲透水池可透水面積（m2） V：滯洪滲透空地可滯洪體積或景觀滯洪滲透水池高低水位間之體積（m3） （若底部為混凝土等不透水面積，則f=0） |
| 1.5地下滯洪滲透池 | A·f·t+ ri·V |  |  | A：滯洪設施地表面積（m2） V：蓄水滯洪空間體積（m3） ri：礫石滯洪設施為0.2，但礫石滯洪最大只能計入地表深度1m以內之體積；專用蓄水滯洪框架為0.8，；全空者為1.0（若底部為混凝土等不透水面積，則f=0） |
| 1.6滲透排水管 | 8·x0.2·k·L·t+0.1·L |  |  | L：滲透排水管總長度（m） x：為開孔率（%），滲透排水管之開孔面積與其表面積之比。 k：基地土壤滲透係數（m/s） |
| 1.7滲透陰井 | 3.0·f·n·t+0.015·n |  |  | n：滲透陰井個數 |
| 1.8滲透側溝 | a·k·L·t+0.1·L |  |  | L：滲透側溝總長度（m） a：側溝材質為透水磚或透水混凝土為18.0，紅磚為15.0；若為滲透係數kg（m/s）之新滲透材質時，a=40kg0.1。 ：基地土壤滲透係數（m/s） |
| ΣV1 =________________ |  |  |  |  |
| 附註： 1.透保水量體計算公式係參考內政部建築技術規則訂定。 2..變數說明 k: 基地土壤滲透係數(m/s) f：最終入滲率(m/s)，最終入滲率係指降雨時，雨水被土壤吸收之速度達穩定時之值，應在現地進行入滲試驗求之，或以表層2m以內土壤認定之。應先做鑽探調查，將鑽探結果中表層2m以內土壤之「統一土壤分類」（unified classification）代入附表二以取得f值，f值介於10-5至10-7，有多孔鑽探資料不一致時，由技師或建築師之經驗依資料分布取其代表值；無鑽探調查者，可由鄰地鑽探資料判斷，或以其表土狀況依建築師經驗判斷其表土可能之土質，並代入附表三以取得f值。 t：最大降雨延時(sec)，取5,400sec。 3.上述「滲透排水管」、「滲透陰井」、「滲透側溝」公式均以一個標準尺寸的設施來做為設計與計算上的依據，可參考「建築基地保水設計技術規範」。如實際尺寸與標準圖差異過大，則需由設計者另行提出設計圖與計算說明，並經執行機關審查認定後採用之。 4.計算面積(m2)，四捨五入取到小數點以下2位。計算量體(m3)，四捨五入取到小數點以下2位。 5.依其他規定設置滯洪設施，請納入附表一之其他型式計算。 |  |  |  |  |

附表二 統一土壤分類與土壤最終入滲率f及滲透係數k值對照表

| 土層分類描述 | 粒徑D10(mm) | 統一土壤分類 | 最終入滲率f(m/s) | 土壤滲透係數(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不良級配礫石 | 0.4 | GP | 10-5 | 10-3 |
| 良級配礫石 |  | GW | 10-5 | 10-4 |
| 沈泥質礫石 |  | GM |  |  |
| 黏土質礫石 |  | GC |  |  |
| 不良級配砂 |  | SP | 10-5 | 10-5 |
| 良級配砂 | 0.1 | SW |  |  |
| 沈泥質砂 | 0.01 | SM | 10-6 | 10-7 |
| 黏土質砂 |  | SC |  |  |
| 泥質黏土 | 0.005 | ML | 10-7 | 10-8 |
| 黏土 | 0.001 | CL |  | 10-9 |
| 高塑性黏土 | 0.00001 | CH |  | 10-11 |
| 註： 1.若基地表層土為回填土石，其最終入滲率統一取10-5m/s。 2.屬於相同土壤統一分類的不同土質，會因為緊密程度以及組成的不同，其滲透係數的值會有所差異，最大會有的誤差。本表為求評估上之客觀，乃是取其最小值，可使評估結果較為保守可信。 |  |  |  |  |

附表三　土壤最終入滲率f及滲透係數k值簡易對照表

| 土 質 | 砂土 | 粉土 | 黏土 | 高塑性黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最終入滲率f(m/s) | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-7 |
| 土壤滲透係數k(m/s) | 10-5 | 10-7 | 10-9 | 10-11 |